МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Ассистент |  |  |  | Гущина Е.А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Исследование систем освещения и их светотехнических характеристик

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4134К |  |  |  | Костяков Никита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург2021

Цель работы:

Ознакомление с основными светотехническими характеристиками, определяющими условия работы в производственных помещениях, с видами и системами производственного освещения, требованиями санитарных норм на производственное освещение, методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

3.  Расчётные формулы с обозначением их элементов:

Cила света рассчитывается по формуле:

I = dФ / dw = R2E, (кд)

Где:

dΦ – световой поток,

dw – элементарный телесный угол, dw = dS/R2

R – произвольный радиус, R=0,6м

E – освещенность, Е = dФ / dS

освещённость элемента поверхности

Еα расч = dФ / dS = I * cosß / R2 = Ег * cosα (лк)

при условии α ≤π/2

Где:

I  - сила света в направлении элемента поверхности,  кд;

b- угол между нормалью к элементу поверхности и направлением силы света;

R - расстояние между источником и освещаемым элементом поверхности, м,

Ег – горизонтальная освещённость, Ег= Еα эксп. при α=0

α - угол наклона расчетной плоскости по отношению к горизонтальной плоскости

спектральную плотность лучистого потока источника

4.  Результаты исследования горизонтальной освещенности в зависимости от системы освещения (табл. 2).

В результате проведения исследования систем освещения, выявилось

отклонение от нормы общей системы освещения (в аудитории в два раза меньше нормы) и комбинированной системы освещения (в аудитории в 1,3 раза меньше общая система освещения, а комбинированная – в 1,3 раза больше нормы (местная – в 1,4 раза больше нормы).

5.  Результаты исследования относительной светоотражающей способности в зависимости от цвета отражающей поверхности и типа источника света (табл. 3).

Наибольшая светоотражающая способность у 2-х люминесцентных ламп светильника «ОД» (примерно в 2,2 раза больше, чем у

Рисунок 1 – График относительной светоотражающей способности света

светильника «Универсаль») на любом из заданных цветов фона.

Наибольшая относительная светоотражающая способность у белого фона (на обоих светильниках); далее идут по убыванию примерно на одном уровне и с одинаковой разностью относительной светоотражающей способности (у светильника «ОД» чуть больше, чем у светильника «Универсаль») жёлтый, оранжевый, красный (разница равна), зелёный, голубой, синий (светильник «ОД» с меньшей ρотр , чем «Универсаль»), чёрный (ρотр как и для синего) фоны.

6.  Результаты исследования распределения силы света (табл. 4) и график зависимости Е= f(a) (в полярных координатах)

При 20º наблюдается наибольшая освещённость и сила света, чуть меньше при 30º и 40º, затем 0º – на пятом месте по Еθ и Iθ,

наименьшая освещённость и сила света – при 90º.

Рисунок 2 – График зависимости Ea = f(a)

7.  Результаты исследования освещенности рабочей поверхности в зависимости от угла ее наклона (табл. 5) и график зависимости E= f( q ) (в декартовых координатах)

С увеличением угла наклона уменьшается освещённость наклонной плоскости.

График освещённости экспериментальной и расчётной отличается из-за присутствия в нашем эксперименте не только местного (для создания освещённости на рабочей поверхности), но и общего (для устранения резких яркостных перепадов в поле зрения и создания необходимой освещенности по проходам помещения) освещения.

Рисунок 3 – График зависимости ɸ(ʎ) = f(ʎ)

8.  Результаты исследования спектральной характеристики (табл. 6) и график зависимости j(l) от длины волны излучения.

Спектральная плотность лучистого потока у лампы накаливания сначала понижается до l=0,48, а затем повышается с ростом длины волны.

Спектральная плотность лучистого потока у люминесцентной лампы понижается до l=0,48, до l=0,56 остаётся неизменной, при l=0,60 резко растёт - экстремум, затем уменьшается.

В нашем опыте при l=0,63мкм, спектральные характеристики дневного света и лампы накаливания равны. На более помехостойком оборудовании спектральные характеристики равны при l=0,554мкм, которому соответствует максимальная спектральная чувствительность человеческого глаза, т.о. лампа накаливания наиболее похожа на дневной свет.

Люминесцентные лампы имеют резкую смену монотонности и меньше, чем лампы накаливания, похожи на дневной свет.

9.  Выводы:

Нарушение всех норм на освещённость (как комбинированную, так и общую), следовательно необходимо увеличить освещенность на 1050 лк

Относительная светоотражающая способность у белого фона. Исследуемые в лабораторной работе фоны принадлежат к категории светлых фонов (до 0,5 лк). Наибольшая светоотражающая способность у светильника «ОД».

Самая большая освещённость светильником «Универсаль» под – углом 30º. Самая маленькая – 90º. Аналогично и с силой света.

Самая большая освещённость плоскости под углом 0º, с ростом угла уменьшается, а при 90º освещённость отсутствует3.

10.  Рекомендации

Для достижения наибольшей светоотражающей способности, стены покрасить в белый цвет.

Рабочую горизонтальную поверхность наклонить на 20º для наибольшей освещённости светильником «Универсаль» и наклонить на 0º - светильник «ОД».

Устанавливать лампы накаливания, как наиболее похожие на дневной свет